# Final Project Specification

## Title

2×2 MIMO-OFDM Receiver with Common-LO Based CFO Estimation and Hardware Implementation

## 1. Project Motivation and Problem Statement

本專題旨在設計一個共用 LO 架構的 2×2 MIMO-OFDM 接收機，利用多天線前導訊號做最大比結合 (MRC) 的 CFO 估測，並以單一 NCO 補償所有接收分支，最後進行 MIMO 偵測。

## 2. System Overview

系統分為四部分：MIMO-OFDM baseband model、common CFO estimation、NCO compensation、MIMO detection。

## 3. System Model

假設 2×2 MIMO 通道矩陣 H，接收訊號包含共同 CFO：r(t)=H s(t) e^{j2πΔf t}+n(t)。FFT後(子載波 k)：y[k]=H[k] x[k] e^{jθ}+w[k]。

## 4. Common CFO Estimation Strategy

利用 CP/preamble 重複特性對各天線計算 CFO metric，後以能量權重做 MRC 合併，得到更準確的 CFO。

## 5. CFO Compensation via NCO

由 phase accumulator 產生 e^{-jnθ}，兩條天線共用一組 NCO 進行 derotation。

## 6. MIMO Detection

使用 ZF 或 MMSE：x̂=(H^H H)^{-1} H^H y 或 x̂=(H^H H+σ^2 I)^{-1} H^H y。

## 7. Simulation Flow

包含 floating-point 與 fixed-point 模擬流程、word-length 設計、BER/EVM 評估。

## 8. Hardware Architecture

實作 CFO Estimator、MRC Combiner、NCO、CORDIC Rotator、Complex Multiplier。選做：2×2 ZF/MMSE solver。

## 9. Task Breakdown

從系統建模、CFO estimator、NCO、MIMO detection、FPGA 驗證到報告撰寫的週次規劃。

## 10. Expected Contributions

提出 MRC CFO estimator、完成 common CFO 補償、建立完整 MIMO receiver、提供三層級驗證。